STM32H747 CM7 코드 리뷰

작성일: 2026-06-22  |  대상: CM7/App (hw / ap / common / Modules)

# 1. 요약

총 14개 항목을 발견했습니다. 버그 5건, 경고 4건, 개선 5건입니다. IEC61850_SV.c와 ovtoct.c에 실제 동작에 영향을 주는 버그가 집중되어 있으며, 우선 처리를 권장합니다.

| 심각도 | 파일 | 문제 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 버그 | IEC61850_SV.c | 모든 ASDU에 동일한 svId[0] 사용 — svId[i]여야 함 | line 71 |
| 버그 | IEC61850_SV.c | smpCnt가 루프 내에서 증가 — 같은 프레임 내 ASDU마다 카운터가 달라짐 | line 138~139 |
| 버그 | IEC61850_SV.c | SVPublisher_create 실패 시 태스크 return — vTaskDelete(NULL) 필요 | line 61 |
| 버그 | ovtoct.c | DATA 루프 상한 오류 — 마지막 샘플(buf_index=1999) 누락 | line 127/172 |
| 버그 | adc.c | adcBuf_3(uint16_t)를 uint32_t*로 DMA — DMA 설정 불일치 시 메모리 오염 | line 98/143 |
| 경고 | IEC61850_SV.c | B·C·N 채널 전류·전압 모두 0 하드코딩 — 미구현 상태 | line 120~135 |
| 경고 | adc.c | #define _USE_ADC_TEST 소스 내 하드코딩 — 항상 활성화됨 | line 152 |
| 경고 | cli.c | cliPrintf(cmd_str) — format string 직접 전달, %s/%d 포함 시 UB | line 762 |
| 경고 | cli.c | cliParseArgs: argc++ 시 CLI_ARGS_MAX 초과 체크 없음 — 스택 오버플로 가능 | line 568~571 |
| 경고 | galvano.c | 스캔 종료 조건 == 비교 — interval이 약수가 아니면 무한 루프 | line 183/193 |
| 개선 | galvano.c | RunScanOnce / RunScanContinous 코드 중복 — 공통 함수로 리팩토링 권장 | line 143/228 |
| 개선 | galvano.c | RunScanOnce에서 osDelay 없이 while 루프 — FreeRTOS 태스크 스타브 위험 | line 156 |
| 개선 | def.h | 이중 include guard (UUID + SRC_COMMON_DEF_H_) 중복 정리 필요 | line 8~12 |
| 개선 | def.h | map 매크로: 정수 입력 시 정수 나눗셈 정밀도 손실, 괄호 불충분 | line 125 |

# 2. 버그 상세

## 2-1. IEC61850_SV.c — ASDU ID 버그 (line 71)

SVPublisher_addASDU 호출 시 8개 ASDU 모두 svId[0]("OCT_DATA_1")을 사용합니다. IEC61850에서 각 ASDU는 고유 ID를 가져야 합니다.

현재 코드:

ASDUs[i].asdu = SVPublisher_addASDU(svPublisher, svId[0], NULL, 1);

수정 코드:

ASDUs[i].asdu = SVPublisher_addASDU(svPublisher, svId[i], NULL, 1);

## 2-2. IEC61850_SV.c — smpCnt 공유 버그 (line 138)

smpCnt가 ASDU 루프 내부에서 증가하여 한 프레임에서 ASDU 0 = N, ASDU 1 = N+1, ... ASDU 7 = N+7이 됩니다. 동일 프레임 내 모든 ASDU는 같은 smpCnt를 가져야 합니다.

수정 방향 — smpCnt 증가를 루프 바깥으로 이동:

for (ASDU_num = 0; ASDU_num < ASDU_NUM; ASDU_num++) {

SVPublisher_ASDU_setSmpCnt(ASDUs[ASDU_num].asdu, smpCnt);

}

smpCnt++;

if (smpCnt >= smpCntMax) smpCnt = 0;

## 2-3. IEC61850_SV.c — FreeRTOS 태스크 비정상 종료 (line 61)

SVPublisher_create가 NULL을 반환하면 while(1) 블록에 진입하지 않고 태스크 함수가 return됩니다. FreeRTOS에서 태스크 함수의 return은 정의되지 않은 동작입니다.

수정 코드:

if (svPublisher == NULL) {

logPrintf("[ERROR] SVPublisher_create failed\n");

vTaskDelete(NULL);

return;

}

## 2-4. ovtoct.c — DATA 루프 상한 오류 (line 127, 172)

ADC_BUF_SIZE=2000, 헤더 이후 i=4일 때, 루프 조건 count < ADC_BUF_SIZE*3(=6000)은 count=4~5998, buf_index=0~1998로 마지막 샘플(buf_index=1999)이 누락됩니다.

현재 코드:

for (int count = i; count < ADC_BUF_SIZE * 3; count += 3)

수정 코드:

for (int count = i; count < i + ADC_BUF_SIZE * 3; count += 3)

## 2-5. adc.c — adcBuf_3 DMA 타입 불일치 (line 98)

adcBuf_3는 uint16_t[ASDU_NUM] 배열이지만 HAL_ADC_Start_DMA에 (uint32_t*)로 캐스팅됩니다. STM32CubeMX에서 hadc3의 DMA DataWidth가 Word(32bit)로 설정되어 있다면 16비트 배열에 32비트씩 기록되어 인접 메모리를 오염시킵니다. hadc3 DMA 설정을 Half-Word로 맞추거나 버퍼를 uint32_t로 변경해야 합니다.

# 3. 경고 상세

## 3-1. cli.c — Format String 취약점 (line 762)

cliShowList에서 cliPrintf(cmd_str)와 같이 format string 자리에 사용자 데이터를 직접 전달합니다. cmd_str에 %s, %d 등이 포함되면 스택 손상이 발생합니다.

수정 코드:

cliPrintf("%s", p_cli->cmd_list[i].cmd_str);

## 3-2. cli.c — cliParseArgs 버퍼 오버플로 (line 568)

strtok_r 루프에서 argc가 CLI_ARGS_MAX(32)를 넘어도 argv 배열에 계속 씁니다.

수정 코드:

for (tok = strtok_r(cmdline, delim, &next_ptr);

tok && argc < CLI_ARGS_MAX;

tok = strtok_r(NULL, delim, &next_ptr))

## 3-3. galvano.c — 스캔 종료 무한 루프 위험 (line 183, 193)

current_position_x == end_x 조건은 interval_x가 (end_x - start_x)의 약수일 때만 성립합니다. 그렇지 않으면 end_x를 지나쳐 무한 루프가 됩니다.

수정 코드:

if (current_position_x >= end_x) { state = y_stepIncrease; }

if (current_position_x <= start_x) { state = y_stepIncrease; }

## 3-4. IEC61850_SV.c — B·C·N 채널 미구현 (line 120~135)

CurrentB, CurrentC, CurrentN 및 모든 Voltage 채널이 0으로 하드코딩되어 있습니다. 실제 측정값 연결이 필요합니다. 주석이나 TODO를 명시하여 미완성임을 표시해야 합니다.

# 4. 개선 권장사항

## 4-1. galvano.c — 코드 중복 제거

RunScanOnce와 RunScanContinous가 동일한 상태머신 코드를 갖습니다. runScanCore(bool continuous) 내부 함수로 분리하면 버그 수정을 한 곳에서 반영할 수 있습니다.

## 4-2. galvano.c — RunScanOnce FreeRTOS 친화성

RunScanOnce의 while 루프에 osDelay가 없어 루프 실행 중 낮은 우선순위 태스크가 실행되지 못합니다. 최소 osDelay(1)을 각 스텝 후 추가하거나, 타이머 ISR 기반 스텝 제어로 재설계를 권장합니다.

## 4-3. adc.c — _USE_ADC_TEST 관리

#define _USE_ADC_TEST를 adc.c 내에 하드코딩하지 말고 hw_def.h에서 조건부로 정의하여 빌드 설정(Debug/Release)에 따라 제어할 수 있도록 합니다.

## 4-4. def.h — 이중 include guard

UUID 기반 guard(E2D091EB...)와 SRC_COMMON_DEF_H_ guard가 중첩되어 있습니다. 하나만 남기고 정리하세요.

## 4-5. def.h — map 매크로 개선

현재 map 매크로는 정수 인수에서 나눗셈이 먼저 일어나 정밀도를 잃습니다. 또한 복합 표현식 인수를 안전하게 처리하려면 각 인수를 괄호로 묶어야 합니다.

개선안:

#define map(v,i0,i1,o0,o1) \

((float)((v)-(i0)) * ((o1)-(o0)) / ((i1)-(i0)) + (o0))